B1. Hai LED xen kẽ

LED1: Đỏ

LED2: Xanh dương

LED1 sáng thì LED2 tắt.

Sau 1 giây:

LED1 tắt, LED2 sáng.

Mạch 1:

GPIO 23 -> 330 ôm -> LED 1->GND

GPIO22 -> 330 ôm -> LED 2 ->GND

B2. 3 LED xen kẽ và hiệu ứng đèn đuổi

LED1: Đỏ

LED2: Xanh dương

LED3: Xanh lá

Mỗi đèn sáng với chu kỳ 1s, sau đó tắt

Chuỗi sáng 1: 1>2>3>2>1>2>3

Chuỗi sáng 2: 1>2>3>1>2>3

Viết for cho mỗi bài

B3. Buzzer

GPIO23 -> 330 ohm -> LED -> GND

GPIO22 -> buzzer I/O

B4.

Yêu cầu: Thiết kế hệ thống mô phỏng đèn giao thông bằng 3 LED và buzzer.

Chu trình hoạt động:

- LED xanh sáng trong 10 giây.

- Trong 6 giây cuối của pha xanh, buzzer phát tiếng ngắn mỗi 3 s để cảnh báo sắp chuyển đèn.

- LED vàng sáng trong 5 giây.

- LED đỏ sáng trong 6 giây.

- Trong 3 giây cuối của pha đỏ, buzzer phát tiếng mỗi giây.

- Hệ thống lặp lại liên tục.

Yêu cầu mở rộng: Không được để hai LED giao thông sáng đồng thời.

B5.

Thiết kế hệ thống Launch Sequence Simulator với 3 LED và buzzer.

Khi chương trình bắt đầu:

- LED đỏ sáng: hệ thống ở trạng thái chuẩn bị.

- Sau 2 giây, LED vàng sáng: bắt đầu đếm ngược.

- Trong quá trình đếm ngược từ 5 → 1:

  - buzzer kêu một tiếng mỗi giây;

  - LED vàng chớp theo nhịp.

- Khi còn 3 giây cuối, buzzer phải kêu nhanh dần.

- Khi “LAUNCH”:

  - LED xanh sáng;

  - buzzer phát âm thanh dài;

  - cả ba LED nháy 5 lần.

- Chờ 5 giây và tự khởi động chu trình mới.

B6.

Sử dụng một push button và ba LED đỏ, vàng, xanh.

Yêu cầu:

- Khi mới khởi động, chỉ LED đỏ sáng.

- Mỗi lần nhấn nút, hệ thống chuyển sang trạng thái tiếp theo:

Đỏ → Vàng → Xanh → Đỏ → ...

- Tại mọi thời điểm chỉ được phép có một LED sáng.

- Một lần giữ nút chỉ được tính là một lần nhấn.